深 圳 大 学 实 验 报 告

课程名称：           数字电路

实验项目名称：       数据选择器

学院：          计算机与软件学院

专业：              计算机类

指导教师：          李志

报告人：郑雨婷，王棋 学号：2021150122，2021150189       班级：  计算机类03

实验时间：    2022.6.12

实验报告提交时间：    2022.6.14

教务处制

一、实验目的

1.了解和正确使用MSI组合逻辑部件

2.掌握一般组合逻辑电路的特点及分析、设计方法

3.学会对所设计的电路进行逻辑功能测试的方法

二、实验仪器及材料

1.RXB-1B数字电路实验箱

2.74LS00（四2输入与非门）1片、74LS153（双4选1数据选择器）1片。

三、实验任务步骤与结果（包含实验电路、实验数据、实验结果评价）

- 任务一 74LS153的功能测试

将74LS153插入实验系统的IC空插座中，并按图4-16接线：把数据输入端1D3、1D2、1D1、1D0，控制输入端A1、A0和使能端1ST接至数字电路实验箱的任意七个逻辑电平开关，输出1Y接至实验箱电平显示器的任一LED。设计表4-3中的输入状态并将测试结果填入表中。

根据测试的真值表可以看出，74LS153数据选择器的功能是能从四个数据输入中选择其中一个进行传输。74LS153是双四选一数据选择器，本次验至测试了它的单侧，另一侧也相同，可以把从四个数据输入中选择其中一个进行传输。

- 任务二   用74LS153设计电机控制电路

某工厂有三个车间和一个自备电站，站内有两台发电机X和Y，Y的发电能力是X的两倍。如果一个车间开工，启动X就能满足要求；如果两个车间开工，启动Y就能满足；如果三个车间同时开工，则X和Y都应启动。试设计控制发电机X和Y启动逻辑电路。

- 三个车间为A、B、C，开工为1，停工为0；发电机X和Y启动为1，停止为0。按题意列出ABC和XY之间关系的真值表，让A接A1，B接A0，如下图。

- 根据真值表中ABC与输出XY的关系，设计电路。示意图如下：

（3）按照设计的电路示意图连接电路，三个逻辑电平开关代表输入ABC的值，输出XY接至LED，操纵逻辑电平开关改变ABC 的值，记录XY的输出情况，与之前的真值表对照，发现结果一致，验证所设计的电路满足任务要求。

四、实验体会

本次实验主要学习和了解的数据选择器的使用，并且学会了利用74LS153设计电机控制电路。任务一较简单，只需要对照实验书上的图连接好电路，测试数据即可。任务二需要自己设计电路，刚开始有些无从下手，但想起课本上有类似的习题，根据实验书上的提示，借用例题的思路，最终成功地设计出了车间的电路。总之，通过这次实验，我们了解和正确使用MSI组合逻辑部件，掌握了一般组合逻辑电路的特点及分析、设计方法，学会了对所设计的电路进行逻辑功能测试的方法。

五、思考题

无。

指导教师批阅意见： 成绩评定： 指导教师签字： 年 月 日

备注：

注：1、报告内的项目或内容设置，可根据实际情况加以调整和补充。

2、教师批改学生实验报告时间应在学生提交实验报告时间后10日内。