深 圳 大 学 实 验 报 告

课程名称：         数字集成电路与系统设计

实验项目名称：           电路综合仿真

学院：                计算机与软件学院

专业：                计算机科学与技术

指导教师：                  李琰

报告人：  郑雨婷   学号：2021150122  班级：高性能

实验时间：           2023/04/12——2023/04/28

实验报告提交时间：          2023/04/28

教务部制

| 实验目的与要求： 一、实验目的 1.熟悉PSpice的使用方法. 2.使用PSpice进行DC、AC、动态电路仿真，并对其Vin-Vout关系进行分析。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 方法、步骤： 二、实验步骤及说明 1、使用PSpice构建图一电路，完成电路的DC仿真。 （1）根据Vin-Vout图分析电路功能。 （2）对于定义UIL（低电平输入电压）= 0.6V UIH（高电平输入电压）= 0.9V分析其对应的输出电压范围，以及其对应的Q1，Q2分别处于什么工作状态。 （3）分析Vin-Vout为什么关系时电路电流最大并求出最大值。 （4）改造电路使电路电流增大一倍并进行验证。 2.使用PSpice构建图二电路，在不同的DC值下完成电路的AC仿真。 （1）结合之前的Vin-Vout图分析频谱现象。 （2）在电路电流最大的时候，给出截止频率。 3.使用PSpice构建图三电路，完成动态仿真 （1）给出Vin，Vout的时序图并解释其关系 （2）在Vdd/2的参考点下测量Vin上升延（下降）与对应Vout的延时 （3）改变MOS的M值，看延时关系是否改变并解释原因。 |  |  |
| 实验过程及内容： 三、实验过程 图1 DC仿真电路 1. 按照附件“实验二电路.pptx”中图1构建电路: 图2 DC仿真电路Vin-Vout关系图 （1）对电路进行DC仿真，得出Vin-Vout关系图如图2： 电路功能：当Vin小于0.6V时，Vout较大。当Vin大于1V时，Vout接近于0。因此，该电路是一个反相电路。 （2）定义UIL（低电平输入电压）= 0.6V、UIH（高电平输入电压）= 0.9V，找出UIL和UIH对应的输出电压范围，以及Q1和Q2的工作状态。 图3 UIL对应的输出电压范围 图4 UIH对应的输出电压范围 UIL：1.8~1.7582V，Q1截止，Q2线性。 UIH：68.986mV~0，Q1线性，Q2截止。 （3）电路中有最大的电流值等于多少, 此时Vin-Vout有什么关系？ 当Vin=780mV，Vout=598.133mV时电路中有最大电流，电流值为51.274uA。 此时Vin=1.30Vout。 图5 电流最大时的Vin与Vout （4）设计方案使得电流值增加1倍并通过仿真验证。 方案：将Q1和Q2的M改为2。 图6 修改后的电流最大值 验证： 原电流值为51.274uA, 修改后电流值为102.548uA,验证方案正确。 图7 AC仿真电路 2. 按照附件“实验二电路.pptx”中图2构建电路： （1） 在DC=0和DC=1.8的设置下分别完成AC仿真，分析发现； 图8 DC=0 图9 DC=1.8 DC=0时，Q2是线性，Q1是截止，没有电流通过，信号传送不过去，所以在100Hz之前有很严重的亏损。 DC=1.8时，Q2是截止，Q1是线性，也没有电流通过，信号也送不过去，在100Hz之前也有很严重的亏损。 （2）设置DC=0.78，完成AC仿真，得到图2电路的截止频率为是9.534KHZ。 图10 DC=0.78 图11 Transient（动态） 仿真电路 3. 按照附件“实验二电路.pptx”中图3构建电路. (1)完成动态仿真并给出Vin和Vout的时序图，解释Vin和Vout的关系。 图12 Vin和Vout的时序图 可以看出Vin与Vout反相。 （2）将Vdd/2定义为参考点，根据Vin和Vout时序图测量Vin上升沿/下降沿与对应Vout的延时。 图13 Vin下降沿 Vdd/2为0.9V,Vin在112.077ns时下降，之后Vout约在417.65ns时第一次为0.9V，所以Vin下降沿Vout延时为417.65-112.077=305.573ns. 图14 Vin上升沿 Vdd/2为0.9V,Vin在1.1156us时上升，之后Vout约在1.2532us时第一次为0.9V，所以Vin上升沿Vout延时为1.2532us-1.1156us=137.6ns. (3)设置Q1和Q2的M=4，重新测量延时,观察延时是否改变并解释原因。 图14 修改参数后Vin和Vout的时序图 用（2）中方法得到： Vin下降沿Vout延时为：69.347ns Vin上升沿Vout延时为：33.9ns 延时改变，并且大致变为原来的1/4，因为最大电流变为原来的4倍，所以延时也缩小为原来的1/4。 |

深圳大学学生实验报告用纸

实验结论： 四、实验结论 通过这次实验我用DC分析、AC分析、动态分析进行电路模拟，了解了三种仿真的区别和作用： DC分析——确定工作点，偏置电压/偏置电流 AC分析——小信号仿真，输入信号频率分析，输入信号幅度 动态分析——模拟实际环境，DC和AC的验证。 同时也对NMOS和PMOS的构造有了更深的印象。

指导教师批阅意见： 成绩评定： 指导教师签字： 年 月 日

备注：

注：1、报告内的项目或内容设置，可根据实际情况加以调整和补充。

2、教师批改学生实验报告时间应在学生提交实验报告时间后10日内。